监 测 报 告

| - 项目名称 | - 西安法士特汽车传动有限公司土壤及地下水监测项目 |
| --- | --- |
| - 委托单位 | - 西安法士特汽车传动有限公司 |
| - 报告日期 | 2022年02月18日 |

- 项目信息：

| 项目名称 | 西安法士特汽车传动有限公司土壤及地下水监测项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 西安法士特汽车传动有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 长安区西部大道129号 |  |  |  |  |
| 监测地址 | 长安区西部大道129号西安法士特汽车传动有限公司 |  |  |  |  |
| 监测日期 | 2021-12-09~2021-12-10、 2021-12-14~2021-12-15 |  | 分析日期 |  | 2021-12-10~2021-12-22 |
| 监测人员 |  |  |  |  |  |
| 监测内容 | 监测类别：地下水 监测点位：1#地下水监测井、2#地下水监测井、3#地下水监测井 监测频次：1次/天，共监测1天 监测因子：色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、 氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、耗氧量、氨氮、 硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、 氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、 四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、铍、锑、钴、钼、铊 |  |  |  |  |
| 监测内容 | 监测类别：土壤 监测点位：1#土壤监测点（南区污水处理站西侧） 2#土壤监测点（危废暂存间西侧）、 3#土壤监测点（化工库西侧） 4#土壤监测点（北区污水站东侧）、 5#土壤监测点（临时加油点东北侧） 6土壤监测点（一万三厂房南侧）、 7#土壤监测点（五万四车间北侧） 8#土壤监测点（五万四车间西南侧） 9#土壤监测点（三万三车间东侧） 10#土壤监测点（三万三车间西南侧） 11#土壤监测点（南厂界外） 监测频次：1次/天，共监测1天 监测因子：pH值、总砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锌、锑、铍、钴、钒、锰、硒、铊、 钼、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对二甲苯、 邻二甲苯、石油烃（C10-C40）、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,2,3-三氯苯、 1,2,4-三氯苯 |  |  |  |  |
| 监测仪器及编号 | 序号 | 仪器设备名称 |  | 仪器设备编号 |  |
|  | 01 | 空盒气压表 |  | CTC-YQ-040-10 |  |
|  | 02 | 风速温湿度计 |  | CTC-YQ-041-01 |  |
|  | 03 | 便携式水位计 |  | CTC-YQ-080 |  |
|  | 04 | 便携式多参数分析仪 |  | CTC-YQ-095-14 |  |
|  | 05 | 土壤采样器 |  | CTC-YQ-055-02 |  |
| 备注 | 监测方案由客户提供 |  |  |  |  |

二、监测技术规范、依据、使用仪器及检测人员和监测结果：

（一）地下水：

| 监测依据 | 《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 | 标准名称及编号 | 仪器设备及编号 | 检出限 |  |
| 色度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 1.1铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2006 | —— | 5度 |  |
| 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 3.1嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2006 | —— | —— |  |
| 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 2.2目视比浊法 GB/T 5750.4-2006 | —— | 1NTU |  |
| 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 4.1直接观察法 GB/T 5750.4-2006 | —— | —— |  |
| pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | 便携式多参数分析仪CTC-YQ-095-14 | —— |  |
| 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006 | —— | 1.0mg/L |  |
| 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 8.1称重法 GB/T 5750.4-2006 | 电子天平 CTC-YQ-001-02 | 5mg/L |  |
| 硫酸盐 | 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法》 HJ/T 342-2007 | 紫外可见分光光度计 CTC-YQ-076 | 2mg/L |  |
| 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 2.1硝酸银容量法 GB/T 5750.5-2006 | —— | 1.0mg/L |  |
| 铁 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 | ICP-OES CTC-YQ-081 | 0.01mg/L |  |
| 锰 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 | ICP-OES CTC-YQ-081 | 0.004mg/L |  |
| 铜 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 | ICP-OES CTC-YQ-081 | 0.006mg/L |  |
| 锌 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 | ICP-OES CTC-YQ-081 | 0.004mg/L |  |
| 铝 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 | ICP-OES CTC-YQ-081 | 0.009mg/L |  |

（一）地下水：

| 分析项目 | 标准名称及编号 | 仪器设备及编号 | 检出限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计 CTC-YQ-010 | 0.0003mg/L |  |
| 阴离子合成洗涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 10.1亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2006 | 紫外可见分光光度计 CTC-YQ-010 | 0.050mg/L |  |
| 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 1.1酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006 | —— | 0.05mg/L |  |
| 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 9.1纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 CTC-YQ-010 | 0.02mg/L |  |
| 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 GB/T 16489-1996 | 紫外可见分光光度计 CTC-YQ-076 | 0.005mg/L |  |
| 钠 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 | ICP-OES CTC-YQ-081 | 0.03mg/L |  |
| 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 2.1多管发酵法 GB/T 5750.12-2006 | 生化培养箱 CTC-YQ-014-01 | —— |  |
| 细菌总数 | 《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》 HJ 1000-2018 | 生化培养箱 CTC-YQ-014-01 | —— |  |
| 亚硝酸盐（以N计） | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 10.1重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 CTC-YQ-010 | 0.001mg/L |  |
| 硝酸盐（以N计） | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | 离子色谱仪 CTC-YQ-045-02 | 0.016mg/L |  |
| 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 4.1异烟酸-吡唑酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 CTC-YQ-076 | 0.002mg/L |  |
| 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 7484-1987 | 离子计 CTC-YQ-013 | 0.05mg/L |  |
| 碘化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 11.4气相色谱法 GB/T 5750.5-2006 | 气相色谱仪 CTC-YQ-006-02 | 0.001mg/L |  |
| 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计 CTC-YQ-007-02 | 0.00004mg/L |  |
| 砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计 CTC-YQ-007-02 | 0.0003mg/L |  |

（一）地下水：

| 分析项目 | 标准名称及编号 |  | 仪器设备及编号 | 检出限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硒 |  | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计 CTC-YQ-007-02 | 0.0004mg/L |  |
| 镉 |  | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 9.1无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | 石墨炉原子吸收分光光度计CTC-YQ-004-02 | 0.0001mg/L |  |
| 铬（六价） |  | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 10.1二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | 紫外可见分光光度计 CTC-YQ-076 | 0.004mg/L |  |
| 铅 |  | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 11.1无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | 石墨炉原子吸收分光光度计 CTC-YQ-004-02 | 0.0025mg/L |  |
| 三氯甲烷 |  | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012 | 气相色谱-质谱联用仪CTC-YQ-084-01 | 1.4μg/L |  |
| 四氯化碳 |  | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012 | 气相色谱-质谱联用仪CTC-YQ-084-01 | 1.5μg/L |  |
| 苯 |  | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012 | 气相色谱-质谱联用仪CTC-YQ-084-01 | 1.4μg/L |  |
| 甲苯 |  | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012 | 气相色谱-质谱联用仪CTC-YQ-084-01 | 1.4μg/L |  |
| 总α放射性 | 《水质 总α放射性的测定 厚源法》 HJ 898-2017 |  | 低本底α、β测量仪 CTC-YQ-113 | —— |  |
| 总β放射性 | 《水质 总β放射性的测定 厚源法》 HJ 899-2017 |  | 低本底α、β测量仪 CTC-YQ-113 | —— |  |
| 铍 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 20.2无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 |  | 石墨炉原子吸收分光光度计 CTC-YQ-004-02 | 0.0002mg/L |  |
| 锑 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 |  | 原子荧光光度计 CTC-YQ-007-02 | 0.0002mg/L |  |
| 钴 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 14.1无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 |  | 石墨炉原子吸收分光光度计CTC-YQ-004-02 | 0.005mg/L |  |
| 钼 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 |  | ICP-OES CTC-YQ-081 | 0.02mg/L |  |
| 铊 | 《水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 748-2015 |  | 石墨炉原子吸收分光光度计CTC-YQ-004-02 | 0.00003mg/L |  |
|  |  |  | 数显控温磁力搅拌器CTC-YQ-025-01 |  |  |

（一）地下水：

| 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样 时间 | 监测项目 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 色度 （度） | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 肉眼可见物 | pH值 | 总硬度 （mg/L） |
| 2021-12-14 | 1#地下水监测井 | 14:43 | ND 5 | 无异臭、异味 | ND 1 | 无 | 7.02（15.6℃） | 660 |
| 2021-12-10 | 2#地下水监测井 | 11:36 | ND 5 | 无异臭、异味 | ND 1 | 无 | 7.06（15.8℃） | 430 |
| 2021-12-14 | 3#地下水监测井 | 17:17 | ND 5 | 无异臭、异味 | ND 1 | 无 | 7.22（16.6℃） | 358 |
| 《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中 Ⅲ类限值 |  |  | ≤15 | 无 | ≤3 | 无 | 6.5≤pH≤8.5 | ≤450 |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样 时间 | 监测项目 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 （mg/L） | 硫酸盐 （mg/L） | 氯化物 （mg/L） | 铁 （mg/L） | 锰 （mg/L） | 铜 （mg/L） |
| 2021-12-14 | 1#地下水监测井 | 14:43 | 859 | 12 | 32.6 | 0.06 | 0.006 | ND 0.006 |
| 2021-12-10 | 2#地下水监测井 | 11:36 | 655 | 76 | 34.0 | 0.03 | ND 0.004 | ND 0.006 |
| 2021-12-14 | 3#地下水监测井 | 17:17 | 528 | 55 | 43.0 | 0.09 | 0.006 | ND 0.006 |
| 《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中 Ⅲ类限值 |  |  | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤1.00 |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样 时间 | 监测项目 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锌 （mg/L） | 铝 （mg/L） | 挥发酚 （mg/L） | 阴离子合成洗涤剂 （mg/L） | 耗氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） |
| 2021-12-14 | 1#地下水监测井 | 14:43 | 0.012 | 0.104 | ND 0.0003 | ND 0.050 | 0.31 | 0.11 |
| 2021-12-10 | 2#地下水监测井 | 11:36 | ND 0.004 | 0.060 | ND 0.0003 | ND 0.050 | 0.34 | 0.06 |
| 2021-12-14 | 3#地下水监测井 | 17:17 | 0.008 | 0.130 | ND 0.0003 | ND 0.050 | 0.26 | 0.09 |
| 《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中 Ⅲ类限值 |  |  | ≤1.00 | ≤0.20 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤0.50 |

（一）地下水：

| 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样 时间 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 （mg/L） |  | 钠 （mg/L） |  | 总大肠菌群 （MPN/100mL） |  | 细菌总数（CFU/mL） |  | 亚硝酸盐 （以N计） （mg/L） |  | 硝酸盐 （以N计） （mg/L） |  |
| 2021-12-14 | 1#地下水监测井 | 14:43 | ND 0.005 |  | 47.2 |  | ＜2 |  | 68 |  | ND 0.001 |  | 17.6 |  |
| 2021-12-10 | 2#地下水监测井 | 11:36 | ND 0.005 |  | 52.9 |  | ＜2 |  | 84 |  | ND 0.001 |  | 16.1 |  |
| 2021-12-14 | 3#地下水监测井 | 17:17 | ND 0.005 |  | 37.0 |  | ＜2 |  | 77 |  | ND 0.001 |  | 5.28 |  |
| 《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中 Ⅲ类限值 |  |  | ≤0.02 |  | ≤200 |  | ≤3.0 |  | ≤100 |  | ≤1.00 |  | ≤20.0 |  |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样 时间 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氰化物 （mg/L） |  | 氟化物 （mg/L） |  | 碘化物 （mg/L） |  | 汞 （mg/L） |  | 砷 （mg/L） |  | 硒 （mg/L） |  |
| 2021-12-14 | 1#地下水监测井 | 14:43 | ND 0.002 |  | 0.74 |  | ND 0.001 |  | ND 0.00004 |  | ND 0.0003 |  | ND 0.0004 |  |
| 2021-12-10 | 2#地下水监测井 | 11:36 | ND 0.002 |  | 0.73 |  | ND 0.001 |  | ND 0.00004 |  | 0.0003 |  | ND 0.0004 |  |
| 2021-12-14 | 3#地下水监测井 | 17:17 | ND 0.002 |  | 0.90 |  | ND 0.001 |  | ND 0.00004 |  | ND 0.0003 |  | ND 0.0004 |  |
| 《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中 Ⅲ类限值 |  |  | ≤0.05 |  | ≤1.0 |  | ≤0.08 |  | ≤0.001 |  | ≤0.01 |  | ≤0.01 |  |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样 时间 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 镉 （mg/L） | 铬（六价） （mg/L） |  | 铅 （mg/L） |  | 三氯甲烷 （μg/L） |  | 四氯化碳 （μg/L） |  | 苯 （μg/L） |  | 甲苯 （μg/L） |
| 2021-12-14 | 1#地下水监测井 | 14:43 | ND 0.0001 | 0.030 |  | ND 0.0025 |  | ND 1.4 |  | ND 1.5 |  | ND 1.4 |  | ND 1.4 |
| 2021-12-10 | 2#地下水监测井 | 11:36 | ND 0.0001 | 0.038 |  | 0.0029 |  | ND 1.4 |  | ND 1.5 |  | ND 1.4 |  | ND 1.4 |
| 2021-12-14 | 3#地下水监测井 | 17:17 | ND 0.0001 | 0.029 |  | ND 0.0025 |  | ND 1.4 |  | ND 1.5 |  | ND 1.4 |  | ND 1.4 |
| 《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中 Ⅲ类限值 |  |  | ≤0.005 | ≤0.05 |  | ≤0.01 |  | ≤60 |  | ≤2.0 |  | ≤10.0 |  | ≤700 |

（一）地下水：

| 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样 时间 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总α放射性 （Bq/L） | 总β放射性 （Bq/L） | 铍 （mg/L） | 锑 （mg/L） | 钴 （mg/L） | 钼 （mg/L） | 铊 （mg/L） |
| 2021-12-14 | 1#地下水监测井 | 14:43 | 0.458 | 0.148 | ND 0.0002 | ND 0.0002 | ND 0.005 | ND 0.02 | ND 0.00003 |
| 2021-12-10 | 2#地下水监测井 | 11:36 | 0.187 | 0.118 | ND 0.0002 | ND 0.0002 | ND 0.005 | ND 0.02 | ND 0.00003 |
| 2021-12-14 | 3#地下水监测井 | 17:17 | 0.193 | 0.067 | ND 0.0002 | ND 0.0002 | ND 0.005 | ND 0.02 | ND 0.00003 |
| 《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中 Ⅲ类限值 |  |  | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
| 注：1、ND表示未检出，ND后数字为相应项目的检出限； 2、本次监测结果中，1#地下水监测井中总硬度监测结果不满足《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中Ⅲ类限值的要求，其余监测项目的监测结果均满足《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中Ⅲ类限值的要求；2#地下水监测井、3#地下水监测井中所有监测项目的监测结果均满足《地下水质量标准》（GB 14848-2017）中Ⅲ类限值的要求。 本页以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）土壤：

| 监测依据 | 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 | 标准名称及编号 | 仪器设备及编号 | 检出限 |  |
| pH值 | 《土壤 pH 值的测定 电位法》 HJ 962-2018 | pH计 CTC-YQ-011-02 | —— |  |
| 总砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分 土壤中总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008 | 非色散原子荧光光度计 CTC-YQ-007-02 | 0.01mg/kg |  |
|  |  | 数显恒温水浴锅 CTC-YQ-017-04 |  |  |
| 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | 石墨炉原子吸收分光光度计CTC-YQ-004-02 | 0.01mg/kg |  |
|  |  | 微控数显电热板 CTC-YQ-022-01 |  |  |
| 六价铬 | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》 HJ 1082-2019 | 火焰原子吸收分光光度计 CTC-YQ-003-02 | 0.5mg/kg |  |
|  |  | 数显控温磁力搅拌器 CTC-YQ-025-02 |  |  |
| 铜 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 | 火焰原子吸收分光光度计CTC-YQ-003-02 | 1mg/kg |  |
|  |  | 微控数显电热板 CTC-YQ-022-01 |  |  |
| 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | 石墨炉原子吸收分光光度计CTC-YQ-004-02 | 0.1mg/kg |  |
|  |  | 微控数显电热板 CTC-YQ-022-01 |  |  |
| 汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分 土壤中总汞的测定》 GB/T 22105.1-2008 | 非色散原子荧光光度计 CTC-YQ-007-02 | 0.002mg/kg |  |
|  |  | 数显恒温水浴锅 CTC-YQ-017-03 |  |  |
| 镍 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 | 火焰原子吸收分光光度计CTC-YQ-003-02 | 3mg/kg |  |
|  |  | 微控数显电热板 CTC-YQ-022-01 |  |  |
| 锌 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 | 火焰原子吸收分光光度计CTC-YQ-003-02 | 1mg/kg |  |
|  |  | 微控数显电热板 CTC-YQ-022-01 |  |  |

（二）土壤：

| 分析项目 | 标准名称及编号 | 仪器设备及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锑＊ | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013 | AFS-8230 原子荧光光度计 BJT-YQ-010 | 0.01mg/kg |
| 铍 | 《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 737-2015 | 石墨炉原子吸收分光光度计CTC-YQ-004-02 | 0.03mg/kg |
|  |  | 微控数显电热板 CTC-YQ-022-01 |  |
| 钴 | 《土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 1081-2019 | 火焰原子吸收分光光度计CTC-YQ-003-02 | 2mg/kg |
|  |  | 微控数显电热板 CTC-YQ-022-01 |  |
| 钒＊ | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 HJ 803-2016 | 7800 ICP-MS BJT-YQ-109 | 0.7mg/kg |
| 锰＊ | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 HJ 803-2016 | 7800 ICP-MS BJT-YQ-109 | 0.7mg/kg |
| 硒＊ | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013 | AFS-8230 原子荧光光度计 BJT-YQ-010 | 0.01mg/kg |
| 铊 | 《土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 1080-2019 | 石墨炉原子吸收分光光度计CTC-YQ-004-02 | 0.1mg/kg |
|  |  | 微控数显电热板 CTC-YQ-022-01 |  |
| 钼＊ | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 HJ 803-2016 | 7800 ICP-MS BJT-YQ-109 | 0.1mg/kg |
| 苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 CTC-YQ-084-01 | 1.9μg/kg |
| 氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 CTC-YQ-084-01 | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 CTC-YQ-084-01 | 1.5μg/kg |
| 1,4-二氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 CTC-YQ-084-01 | 1.5μg/kg |
| 乙苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 CTC-YQ-084-01 | 1.2μg/kg |

（二）土壤：

| 分析项目 | 标准名称及编号 | 仪器设备及编号 | 检出限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 CTC-YQ-084-01 | 1.1μg/kg |  |
| 甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 CTC-YQ-084-01 | 1.3μg/kg |  |
| 间,对-二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 CTC-YQ-084-01 | 1.2μg/kg |  |
| 邻-二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 CTC-YQ-084-01 | 1.2μg/kg |  |
| 石油烃（C10-C40） | 《土壤和沉积物石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》 HJ 1021-2019 | 气相色谱仪 CTC-YQ-006-04 | 6mg/kg |  |
| 1,3,5-三甲基苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 CTC-YQ-084-01 | 1.4μg/kg |  |
| 1,2,4-三甲基苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 CTC-YQ-084-01 | 1.3μg/kg |  |
| 1,2,3-三氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 CTC-YQ-084-01 | 0.2μg/kg |  |
| 1,2,4-三氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 CTC-YQ-084-01 | 0.3μg/kg |  |
| 注：＊号项目不在本公司资质认定范围内，分包检测； 承担分包机构：江苏京诚检测技术有限公司 资质认定编号：171012050269。 本页以下空白 |  |  |  |  |

（二）土壤：

| 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样 深度 （cm） | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总砷 （mg/kg） | 镉 （mg/kg） | 六价铬 （mg/kg） | 铜 （mg/kg） | 铅 （mg/kg） | 汞 （mg/kg） | 镍 （mg/kg） | 锌 （mg/kg） |
| 2021-12-15 | 1#土壤监测点 （南区污水处理站西侧） | 0-20 | 15.4 | 0.08 | ND 0.5 | 34 | 22.6 | 0.052 | 23 | 80 |
|  |  | 20-200 | 14.5 | 0.10 | ND 0.5 | 31 | 18.9 | 0.055 | 21 | 77 |
|  |  | 200-400 | 14.7 | 0.08 | ND 0.5 | 27 | 19.0 | 0.017 | 17 | 75 |
|  |  | 400-550 | 15.4 | 0.08 | ND 0.5 | 26 | 18.9 | 0.009 | 19 | 83 |
| 2021-12-10 | 2#土壤监测点 （危废暂存间西侧） | 0-20 | 15.6 | 0.32 | ND 0.5 | 34 | 26.0 | 0.090 | 32 | 82 |
| 2021-12-14 |  | 20-60 | 15.0 | 0.13 | ND 0.5 | 27 | 19.9 | 0.047 | 20 | 74 |
|  |  | 60-150 | 14.9 | 0.12 | ND 0.5 | 26 | 21.8 | 0.047 | 22 | 69 |
| 2021-12-14 | 3#土壤监测点（化工库西侧） | 0-20 | 14.9 | 0.18 | ND 0.5 | 27 | 24.6 | 0.051 | 22 | 94 |
| 2021-12-15 | 4#土壤监测点 （北区污水站东侧） | 0-20 | 14.7 | 0.11 | ND 0.5 | 27 | 20.5 | 0.039 | 20 | 72 |
|  |  | 20-200 | 14.3 | 0.11 | ND 0.5 | 28 | 19.6 | 0.016 | 20 | 72 |
|  |  | 200-400 | 14.5 | 0.07 | ND 0.5 | 28 | 26.0 | 0.087 | 19 | 81 |
|  |  | 400-550 | 16.6 | 0.07 | ND 0.5 | 28 | 21.8 | 0.077 | 23 | 77 |
| 2021-12-09 | 5#土壤监测点（临时加油点东北侧） | 0-20 | 16.7 | 0.36 | ND 0.5 | 45 | 45.5 | 0.106 | 31 | 81 |
|  | 6土壤监测点（一万三厂房南侧） | 0-20 | 14.8 | 0.27 | ND 0.5 | 33 | 27.0 | 0.090 | 33 | 86 |
|  | 7#土壤监测点 （五万四车间北侧） | 0-20 | 14.5 | 0.18 | ND 0.5 | 34 | 24.2 | 0.064 | 25 | 84 |
|  |  | 20-60 | 14.9 | 0.14 | ND 0.5 | 33 | 22.9 | 0.060 | 27 | 82 |
|  |  | 60-100 | 15.6 | 0.18 | ND 0.5 | 33 | 22.3 | 0.048 | 28 | 77 |
|  | 8#土壤监测点（五万四车间西南侧） | 0-20 | 14.6 | 0.13 | ND 0.5 | 33 | 21.8 | 0.041 | 26 | 81 |
|  | 9#土壤监测点（三万三车间东侧） | 0-20 | 15.4 | 0.12 | ND 0.5 | 42 | 23.1 | 0.064 | 29 | 77 |
|  | 10#土壤监测点（三万三车间西南侧） | 0-20 | 14.6 | 0.14 | ND 0.5 | 43 | 22.8 | 0.047 | 28 | 88 |
| 2021-12-15 | 11#土壤监测点（南厂界外） | 0-20 | 14.5 | 0.12 | ND 0.5 | 30 | 25.6 | 0.072 | 19 | 80 |
| 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）中第二类用地筛选值 |  |  | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | / |

（二）土壤：

| 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样 深度 （cm） | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锑＊ （mg/kg） | 铍 （mg/kg） | 钴 （mg/kg） | 钒＊ （mg/kg） | 锰＊ （mg/kg） | 硒＊ （mg/kg） | 铊 （mg/kg） | 钼＊ （mg/kg） |
| 2021-12-15 | 1#土壤监测点 （南区污水处理站西侧） | 0-20 | 1.34 | 0.07 | 17 | 146 | 1.92×103 | 0.18 | 0.4 | 1.5 |
|  |  | 20-200 | 1.37 | 0.06 | 16 | 122 | 1.51×103 | 0.16 | 0.3 | 1.1 |
|  |  | 200-400 | 1.43 | 0.03 | 13 | 121 | 1.36×103 | 0.14 | 0.5 | 1.1 |
|  |  | 400-550 | 1.18 | ND 0.03 | 17 | 125 | 1.33×103 | 0.14 | 0.4 | 1.3 |
| 2021-12-10 | 2#土壤监测点 （危废暂存间西侧） | 0-20 | 0.81 | 0.37 | 11 | 104 | 1.74×103 | 0.22 | 0.2 | 1.3 |
| 2021-12-14 |  | 20-60 | 1.74 | ND 0.03 | 14 | 109 | 1.26×103 | 0.22 | 0.5 | 1.1 |
|  |  | 60-150 | 2.08 | 0.12 | 12 | 127 | 1.59×103 | 0.20 | 0.8 | 1.4 |
| 2021-12-14 | 3#土壤监测点（化工库西侧） | 0-20 | 1.49 | ND 0.03 | 15 | 117 | 1.35×103 | 0.25 | 0.2 | 1.3 |
| 2021-12-15 | 4#土壤监测点 （北区污水站东侧） | 0-20 | 1.72 | 0.04 | 14 | 103 | 1.24×103 | 0.29 | 0.4 | 0.9 |
|  |  | 20-200 | 1.30 | 0.06 | 14 | 100 | 1.11×103 | 0.22 | 0.5 | 0.7 |
|  |  | 200-400 | 1.50 | 0.07 | 14 | 95.3 | 1.48×103 | 0.19 | 0.2 | 0.9 |
|  |  | 400-550 | 1.47 | 0.11 | 15 | 149 | 2.00×103 | 0.16 | 0.1 | 1.1 |
| 2021-12-09 | 5#土壤监测点（临时加油点东北侧） | 0-20 | 1.42 | 0.41 | 10 | 113 | 1.63×103 | 0.61 | 0.6 | 2.4 |
|  | 6土壤监测点（一万三厂房南侧） | 0-20 | 0.87 | 0.38 | 10 | 103 | 1.31×103 | 0.26 | 0.2 | 1.5 |
|  | 7#土壤监测点 （五万四车间北侧） | 0-20 | 0.77 | 0.35 | 10 | 87.1 | 1.24×103 | 0.27 | 0.5 | 1.6 |
|  |  | 20-60 | 0.77 | 0.26 | 11 | 116 | 1.61×103 | 0.19 | 0.5 | 1.6 |
|  |  | 60-100 | 0.79 | 0.84 | 11 | 104 | 1.48×103 | 0.21 | 0.5 | 1.0 |
|  | 8#土壤监测点（五万四车间西南侧） | 0-20 | 0.78 | 0.26 | 10 | 92.0 | 1.26×103 | 0.23 | 0.5 | 1.3 |
|  | 9#土壤监测点（三万三车间东侧） | 0-20 | 0.70 | 0.30 | 12 | 90.2 | 1.30×103 | 0.21 | 0.5 | 1.7 |
|  | 10#土壤监测点（三万三车间西南侧） | 0-20 | 0.83 | 0.26 | 11 | 108 | 2.60×103 | 0.19 | 0.5 | 1.5 |
| 2021-12-15 | 11#土壤监测点（南厂界外） | 0-20 | 1.42 | 0.07 | 14 | 140 | 1.68×103 | 0.29 | 0.2 | 1.5 |
| 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）中第二类用地筛选值 |  |  | 180 | 29 | 70 | 752 | / | / | / | / |

（二）土壤：

| 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样 深度 （cm） | 监测项目 |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯 （μg/kg） | 氯苯 （μg/kg） | 1,2-二氯苯 （μg/kg） | 1,4-二氯苯 （μg/kg） | 乙苯 （μg/kg） |
| 2021-12-15 | 1#土壤监测点 （南区污水处理站西侧） | 0-20 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
|  |  | 20-200 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
|  |  | 200-400 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
|  |  | 400-550 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
| 2021-12-10 | 2#土壤监测点 （危废暂存间西侧） | 0-20 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
| 2021-12-14 |  | 20-60 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
|  |  | 60-150 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
| 2021-12-14 | 3#土壤监测点（化工库西侧） | 0-20 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
| 2021-12-15 | 4#土壤监测点 （北区污水站东侧） | 0-20 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
|  |  | 20-200 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
|  |  | 200-400 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
|  |  | 400-550 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
| 2021-12-09 | 5#土壤监测点（临时加油点东北侧） | 0-20 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
|  | 6土壤监测点（一万三厂房南侧） | 0-20 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
|  | 7#土壤监测点 （五万四车间北侧） | 0-20 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
|  |  | 20-60 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
|  |  | 60-100 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
|  | 8#土壤监测点（五万四车间西南侧） | 0-20 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
|  | 9#土壤监测点（三万三车间东侧） | 0-20 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
|  | 10#土壤监测点（三万三车间西南侧） | 0-20 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
| 2021-12-15 | 11#土壤监测点（南厂界外） | 0-20 | ND 1.9 | ND 1.2 | ND 1.5 | ND 1.5 | ND 1.2 |
| 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）中第二类用地筛选值 |  |  | 4 | 270 | 560 | 20 | 28 |

（二）土壤：

| 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样 深度 （cm） | 监测项目 |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯乙烯 （μg/kg） | 甲苯 （μg/kg） | 间,对二甲苯 （μg/kg） | 邻二甲苯 （μg/kg） | 石油烃（C10-C40） （mg/kg） |
| 2021-12-15 | 1#土壤监测点 （南区污水处理站西侧） | 0-20 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | ND 6 |
|  |  | 20-200 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | ND 6 |
|  |  | 200-400 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | ND 6 |
|  |  | 400-550 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | ND 6 |
| 2021-12-10 | 2#土壤监测点 （危废暂存间西侧） | 0-20 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | ND 6 |
| 2021-12-14 |  | 20-60 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | ND 6 |
|  |  | 60-150 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | ND 6 |
| 2021-12-14 | 3#土壤监测点（化工库西侧） | 0-20 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | ND 6 |
| 2021-12-15 | 4#土壤监测点 （北区污水站东侧） | 0-20 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | 37 |
|  |  | 20-200 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | 17 |
|  |  | 200-400 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | ND 6 |
|  |  | 400-550 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | ND 6 |
| 2021-12-09 | 5#土壤监测点（临时加油点东北侧） | 0-20 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | 46 |
|  | 6土壤监测点（一万三厂房南侧） | 0-20 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | ND 6 |
|  | 7#土壤监测点 （五万四车间北侧） | 0-20 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | ND 6 |
|  |  | 20-60 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | ND 6 |
|  |  | 60-100 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | ND 6 |
|  | 8#土壤监测点（五万四车间西南侧） | 0-20 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | ND 6 |
|  | 9#土壤监测点（三万三车间东侧） | 0-20 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | ND 6 |
|  | 10#土壤监测点（三万三车间西南侧） | 0-20 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | ND 6 |
| 2021-12-15 | 11#土壤监测点（南厂界外） | 0-20 | ND 1.1 | ND 1.3 | ND 1.2 | ND 1.2 | ND 6 |
| 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）中第二类用地筛选值 |  |  | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 4500 |

（二）土壤：

| 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样 深度 （cm） | 监测项目 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,3,5-三甲基苯 （μg/kg） | 1,2,4-三甲基苯 （μg/kg） | 1,2,3-三氯苯 （μg/kg） | 1,2,4-三氯苯 （μg/kg） | pH值 （无量纲） |
| 2021-12-15 | 1#土壤监测点 （南区污水处理站西侧） | 0-20 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 8.94 |
|  |  | 20-200 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 8.78 |
|  |  | 200-400 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 8.95 |
|  |  | 400-550 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 8.80 |
| 2021-12-10 | 2#土壤监测点 （危废暂存间西侧） | 0-20 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 8.55 |
| 2021-12-14 |  | 20-60 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 8.62 |
|  |  | 60-150 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 8.77 |
| 2021-12-14 | 3#土壤监测点（化工库西侧） | 0-20 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 8.54 |
| 2021-12-15 | 4#土壤监测点 （北区污水站东侧） | 0-20 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 9.08 |
|  |  | 20-200 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 9.06 |
|  |  | 200-400 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 8.86 |
|  |  | 400-550 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 8.34 |
| 2021-12-09 | 5#土壤监测点（临时加油点东北侧） | 0-20 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 8.75 |
|  | 6土壤监测点（一万三厂房南侧） | 0-20 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 8.69 |
|  | 7#土壤监测点 （五万四车间北侧） | 0-20 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 8.72 |
|  |  | 20-60 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 8.86 |
|  |  | 60-100 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 9.03 |
|  | 8#土壤监测点（五万四车间西南侧） | 0-20 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 8.85 |
|  | 9#土壤监测点（三万三车间东侧） | 0-20 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 8.92 |
|  | 10#土壤监测点（三万三车间西南侧） | 0-20 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 8.72 |
| 2021-12-15 | 11#土壤监测点（南厂界外） | 0-20 | ND 1.4 | ND 1.3 | ND 0.2 | ND 0.3 | 8.55 |
| 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）中第二类用地筛选值 |  |  | / | / | / | / | / |
| 注：1、ND表示未检出，ND后数字为相应项目的检出限； 2、本次监测结果中，除锌、锰、硒、铊、钼＊、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、pH值在《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）中第二类用地筛选值无限值要求外，所有监测点位其余监测项目的监测结果均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018） 中第二类用地筛选值的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、样品信息统计表

| 样品类型 | 监测日期 | 监测点位 | 样品规格/包装/数量 | 样品状态 | 固定情况 | 经纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 2021-12-14 | 1#地下水监测井 | 2个5L塑料瓶、2个0.5L玻璃瓶、 7个1L玻璃瓶、1个0.25L灭菌袋、 3个40mL顶空瓶 | 无色透明液体 | 按规范 加固定剂 | E108°49′54″ N34°10′29″ |
|  | 2021-12-10 | 2#地下水监测井 | 2个5L塑料瓶、2个0.5L玻璃瓶、 8个1L玻璃瓶、1个0.25L灭菌袋、 3个40mL顶空瓶 | 无色透明液体 | 按规范 加固定剂 | E108°49′43″ N34°10′54″ |
|  | 2021-12-14 | 3#地下水监测井 | 2个5L塑料瓶、2个0.5L玻璃瓶、 7个1L玻璃瓶、1个0.25L灭菌袋、 3个40mL顶空瓶 | 无色透明液体 | 按规范 加固定剂 | E108°49′54″ N34°10′58″ |
| 土壤 | 2021-12-15 | 1#土壤监测点 （南区污水处理站西侧） | 4个自封袋、4个棕色玻璃瓶、12个顶空瓶 | （0-20cm）暗棕色潮壤土 （20-200cm）暗棕色潮壤土 （200-400cm）暗棕色湿壤土 （400-550cm）暗棕色湿壤土 | / | E108°49′41″ N34°10′33″ |
|  | 2021-12-10、 2021-12-14 | 2#土壤监测点 （危废暂存间西侧） | 3个自封袋、3个棕色玻璃瓶、9个顶空瓶 | （0-20cm）暗棕色潮壤土 （20-60cm）暗棕色潮壤土 （60-150cm）暗棕色湿壤土 | / | E108°49′42″ N34°10′54″ |
|  | 2021-12-14 | 3#土壤监测点（化工库西侧） | 1个自封袋、1个棕色玻璃瓶、3个顶空瓶 | 暗棕色潮壤土 | / | E108°49′42″ N34°10′48″ |
|  | 2021-12-15 | 4#土壤监测点 （北区污水站东侧） | 4个自封袋、4个棕色玻璃瓶、12个顶空瓶 | （0-20cm）黄棕色潮黏土 （20-200cm）黄棕色潮黏土 （200-400cm）黄棕色湿黏土 （400-550cm）黄棕色湿黏土 | / | E108°49′45″ N34°10′50″ |
|  | 2021-12-09 | 5#土壤监测点 （临时加油点东北侧） | 1个自封袋、1个棕色玻璃瓶、3个顶空瓶 | 暗棕色潮壤土 | / | E108°49′46″ N34°10′57″ |
|  |  | 6土壤监测点 （一万三厂房南侧） | 1个自封袋、1个棕色玻璃瓶、3个顶空瓶 | 黄棕色潮壤土 | / | E108°49′50″ N34°10′53″ |
|  |  | 7#土壤监测点 （五万四车间北侧） | 3个自封袋、3个棕色玻璃瓶、9个顶空瓶 | （0-20cm）黄棕色潮黏土 （20-60cm）黄棕色潮壤土 （60-100cm）黄棕色潮壤土 | / | E108°49′54″ N34°10′49″ |
|  |  | 8#土壤监测点 （五万四车间西南侧） | 1个自封袋、1个棕色玻璃瓶、3个顶空瓶 | 黄棕色潮壤土 | / | E108°49′44″ N34°10′41″ |

三、样品信息统计表

| 样品类型 | 监测日期 | 监测点位 | 样品规格/包装/数量 | 样品状态 | 固定情况 | 经纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 2021-12-09 | 9#土壤监测点 （三万三车间东侧） | 1个自封袋、1个棕色玻璃瓶、3个顶空瓶 | 黄棕色干壤土 | / | E108°49′53″ N34°10′33″ |
|  |  | 10#土壤监测点 （三万三车间西南侧） | 1个自封袋、1个棕色玻璃瓶、3个顶空瓶 | 黄棕色潮壤土 | / | E108°49′44″ N34°10′33″ |
|  | 2021-12-15 | 11#土壤监测点（南厂界外） | 1个自封袋、1个棕色玻璃瓶、3个顶空瓶 | 黄棕色潮壤土 | / | E108°49′47″ N34°10′26″ |

四、附表（不在资质认定范围内）：

（一）地下水监测期间参数统计表：

| 监测日期 | 监测点位 | 井深 （m） | 地下水埋深 （m） | 水位 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-12-14 | 1#地下水监测井 | 21 | 6.6 | 381.4 |
| 2021-12-10 | 2#地下水监测井 | 21 | 7.0 | 376 |
| 2021-12-14 | 3#地下水监测井 | 21 | 7.2 | 369.8 |
| 本页以下空白 |  |  |  |  |

五、附图：

土壤监测点位图：